Pyhula软件安装指引

| 版本 | 日期 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.0 | 2024-08-08 | 初版本编写 | LFH, |

1 简介

Pyhula软件用于实时连接和控制飞机，也用于通过程序制作无人机编队。 本文档提供pyhula的安装和快速使用指南。

浏览器，它包含“user api模块”，更新语句等。 这里显示了user api模块的所有功能，并附有详细的注释。

警告:每次控制飞机时都要记住第6部分的关键语句!

2 安装软件

1. 支持的操作系统

- windows 10 (x86/x86_64)

- windows 11 (x86/x86_64)

2. Python 安装程序

Python安装程序位于dist文件夹中。 命名为“amd64”的一个用于x86_64系统，另一个用于x86系统。  
在python官方网站:https://www.python.org/downloads/windows/中，提供了相同的安装程序供下载。  
警告:目前只支持python 3.12.10。

3. Installing Python and Configure

A.双击python安装程序。 将弹出如下图所示的对话窗口。 选择“Add Python 3.6 to PATH”，然后选择“Customize installation”。

B. 下一步，如下图所示。 选择所有选项，然后点击“下一步”按钮。

C.选择如下图所示的4个选项，点击“Browse”进入目标路径。 然后点击“安装”按钮。

D. 安装中….

E. 下图表示安装完成。

F. 检查python版本。 点击开始，在搜索栏中输入“cmd”。 然后右键单击cmd.exe，并单击“以管理员身份运行”。 在cmd窗口弹出后，输入python -V，如下所示，然后输入。 Python版本将打印在屏幕上。 如果版本与安装版本相同，则开始安装pyhula。

4. 安装 pyhula

A.检查python的“pip”命令。 打开cmd作为上面的描述并输入pip——version。 如果返回的结果如下图所示，则进入下一步。

B. 安装 whl

打开cmd命令行并输入:

pip install pyhula

如果你不能连接到互联网，打开cmd，直接到whl的路径，然后输入command来安装pyhula。

1.找到下载的安装包，在文件夹中 shift+鼠标右键 打开命令窗口

2.命令窗口输入：pip install 空格 ，然后把这个安装文件直接鼠标拖到后面，回车安装

对于x86_64系统:

PIP安装pyhula-1.1.8-cp312-cp312-win_amd64.whl（安装其他版本请替换此文件即可）

C.检查whl安装情况。 在cmd中，输入pip list并输入。 如果有如下图所示的两个字符串，整个安装就完成了。

3 升级

- 升级 pyhula

打开cmd命令行并输入 pip install --upgrade pyhula .

4  Python SDK程序相关

------------python SDK程序运行启动指令：

在文件py所在的文件夹路径中，cmd或者命令窗口运行 python+空格+文件名.py

-----------Python SDK程序运行连接飞机WiFi方式：

1. 直接使用飞机WiFi的IP进行连接，此方法更为稳定，连接成功率比较高。 推介使用

- 连接飞机WiFi后，直接调用，不填ip。